Manual Rápido de Configuración de Routers TELDAT

Resumen

Este documento es un resumen de los principales comandos de configuración de los routers TELDAT, en particular, los relacionados con la configuración básica de TCP/IP. Para una referencia más completa se recomienda acudir a los manuales mencionados en la sección de Referencias, a partir de los cuales se ha elaborado este documento.

Contenido

1	Introducción	2

2	Configuración Básica	2

3	Comandos Proceso GESCON (P1)	4

4	Configuración de Routers Teldat	4

4.1	Configuración de TCP/IP	6

4.2	Configuración del Protocolo PPP	8

4.3	Configuración del interfaz LAN	10

4.4	Configuración de Encaminamiento Dinámico con RIP	10

4.5	Configuración de Encaminamiento Dinámico con OSPF	11

5	Monitorización de Routers TELDAT	12

5.1	Monitorización de TCP/IP	13

6	Ejemplos de Configuración	15

6.1	Procedimiento de borrado de la configuración	15

6.2	Configuración de la dirección IP de la LAN	15

6.3	Configuración de PPP sobre línea serie síncrona	15

6.4	Configuración de PPP sobre RDSI	16

6.5	Configuración de PPP sobre modem (serie):	16

# Introducción

Para realizar las prácticas de laboratorio se utilizan routers de la empresa española TELDAT. En particular se usan los modelos CBRA y NUCLEOX PLUS.

Los routers CBRA son unos equipos especialmente diseñados para facilitar el acceso de oficinas remotas a redes IP, Frame Relay o X.25. Son equipos de sobremesa, con alimentación externa, dotados de los siguientes interfaces:

- un puerto LAN Ethernet 10BaseT,

- un acceso básico RDSI (2B+D),

- un puerto serie V.24/V.35, y

- un puerto de consola RS-232C para configuración local y actualización de software.

La Figura 1 presenta el escenario típico de utilización de un router CBRA: una oficina remota que accede a la sede central de una empresa a través de una red IP pública o privada basada en Frame Relay, X.25 o líneas punto a punto con PPP, y que utiliza RDSI como red de respaldo.

Los routers NUCLEOX PLUS están orientados también hacia el mercado de acceso de oficinas remotas, aunque dadas sus mayores prestaciones y número de interfaces, pueden ser utilizados también como equipo de concentración, por ejemplo, en oficinas regionales. Están dotados de los siguientes interfaces:

- un puerto LAN Ethernet 10BaseT,

- dos accesos básicos RDSI (2B+D).

- dos, cuatro o seis puertos serie V.24/V.35, según versiones.

- un puerto serie de consola  RS-232C para configuración local.

- hasta 4 interfaces analógicos para voz-fax.

# Configuración Básica

El acceso al interfaz de configuración de los routers TELDAT puede realizarse mediante una conexión local al puerto serie de consola o de forma remota mediante una conexión vía telnet.

En caso de utilizar el puerto de consola del router (situado en el frontal del mismo), es necesario conectar éste al puerto serie de un PC, utilizando un cable serie RS-232 (cable plano negro y adaptador RJ-45/Cannon9 proporcionado con el router). En el PC se debe arrancar alguna aplicación de emulación de terminales (por ejemplo, el HyperTerminal de Windows o el minicom de Linux) y configurar la conexión con las siguientes características: terminal asíncrono a 9600 bps con 8 bits de datos y sin paridad.

Para acceder de forma remota utilizando telnet, es necesario haber configurado previamente los parámetros TCP/IP del router (dirección, máscara, etc). Para ello se deben seguir los pasos siguientes:

- Acceder al router mediante el cable de consola.

- Configurar los parámetros de IP del interfaz LAN (dirección IP, máscara, dir. IP interna, etc) siguiendo los procedimientos descritos más adelante en este manual.

- Salvar la configuración y rearrancar

- Establecer una sesión telnet contra la dirección IP del router desde algún host TCP/IP.

En cualquiera de los dos casos, tras establecer la conexión con el router, nos aparecerá en pantalla una serie de mensajes similar a la siguiente:

Teldat S.A. (c)1996

Router modelo NUCLEOX-PLUS SPU M68360 N/S:XXXX/XXXX

1 LAN, 2 Lineas WAN, 2 Lineas RDSI

*

El símbolo “*” es el prompt que indica que estamos en el menú principal.

La interfaz de configuración esta basada en cuatro procesos diferentes, cada uno de los cuales permite acceder a un conjunto distinto de comandos de configuración y monitorización. Cada proceso identifica mediante un prompt diferente.

El proceso 1, que se identifica con el prompt “*” y se denomina de gestión de consola, es el proceso que se activa nada más acceder al router. Desde él puede accederse al resto de procesos mediante la ejecución de los comandos “process x”, o de forma abreviada “p x”, siendo “x” el número del proceso deseado. Para volver al proceso 1 desde cualquier otro proceso se debe pulsar ‘Ctrl+p’.

La utilidad del resto de procesos es la siguiente:

- Proceso 2. Se utiliza para visualizar eventos del sistema (trazas, errores, etc).

- Proceso 3 (prompt “+”). Se utiliza para monitorizar el funcionamiento del router (por ejemplo, para ver las tablas de encaminamiento o conocer estadísticas de enlaces) o para acceder a las herramientas de diagnóstico (por ejemplo, ping y traceroute).

- Proceso 4 (prompt “Config>”). Se utiliza para modificar o visualizar la configuración del equipo.

En las prácticas del laboratorio se utilizan principalmente los procesos 3 y 4, además del proceso 1 para salvar las configuraciones. La Tabla 1 resume la utilidad de cada proceso, así como los comandos disponibles en cada uno de ellos.

Finalmente, el interfaz de configuración incluye un completo sistema de ayuda que permite conocer los comandos disponibles en cada proceso, así como el formato de sus parámetros. Tecleando “?” se muestran los comandos disponibles en cada momento. También se puede teclear “?” después del nombre de un comando específico para listar sus opciones.

| GESCON (P1) | VISEVEN (P2) | MONITOR (P3) | CONFIG (P4) |
| --- | --- | --- | --- |
| Es el Gestor de Consola, su misión es facilitar el acceso a los demás procesos otorgándoles la consola. | Recibe mensajes del Sistema de Registro de Eventos y los presenta en el terminal, de acuerdo con los criterios de selección del usuario. | Permite al usuario monitorizar el estado y los estadísticos del hardware y software del router. Facilita el acceso a los menús de los protocolos e interfaces, que permiten al usuario monitorizar protocolos configurados y otros parámetros. | Facilita la configuración de varios parámetros, tales como direcciones de red y eventos. Proporciona el acceso a la configuración de protocolos, que permiten configurar sus parámetros de protocolos. |
| FLUSH INTERCEPT LOAD LOGOUT PROCESS RESTART STATUS TELNET address |  | BUFFER statistics CLEAR statistics CONFIGURATION of gtw DEVICE statistics DISABLE interface ERROR counts EVENT logging FEATURES INTERNET MEMORY NETWORK commands NODE commands PROTOCOL commands QUEUE lengths STATISTICS of network TEST network LOG, save | ADD CLEAR DELETE DISABLE ENABLE EVENT FEATURE INTERNET LIST NETWORK NODE PROTOCOL SAVE SET TIME UCI |

Tabla 1: Procesos de Configuración

# Comandos Proceso GESCON (P1)

Se muestran a continuación los principales comandos accesibles desde el proceso 1:

- ? (Ayuda)

Presenta los comandos disponibles desde el proceso 1. También se puede teclear “?” después de un determinado comando para listar sus opciones.

- Flush

Borra todos los mensajes de eventos presentes en el buffer de salida del proceso visualización de eventos (VISEVEN) en ese momento.

- Process

Permite el acceso a otro proceso del equipo, tal como MONITOR (P3), VISEVEN (P2) o CONFIG (P4). Para regresar al proceso inicial se debe teclear el carácter de escape (por defecto Ctrl+p).

- Status

Presenta el identificador (pid) de cada proceso.

- Intercept

Permite cambiar el carácter de escape de los procesos (Ctrl-p por defecto).

- Restart

Reinicia el router.

Recuerde que debe reiniciar el equipo cada vez que cambie la configuración del mismo para que los cambios tengan efecto

- Telnet

Permite establecer una conexión vía telnet con otro equipo.

- Logout

Termina la conexión Telnet establecida con el equipo sin necesidad de usar ningún comando del cliente Telnet.

# Configuración de Routers Teldat

La configuración de los routers TELDAT se realiza desde el proceso CONFIG (P4), tanto en lo relativo a la configuración de interfaces (direcciones IP, máscaras, MTU, etc) como a la configuración de protocolos (tablas de encaminamiento, filtros, etc). CONFIG nos permite mostrar y cambiar la configuración del router almacenada, bien en memoria FLASH o en el DISCO. Para que los cambios hechos en este proceso se almacenen, se tiene que ejecutar el comando SAVE. Asimismo, para que los cambios realizados en el proceso de configuración del equipo tengan efecto se tiene que reiniciar el router (mediante el comando RESTART o, simplemente, apagando y encendiendo de nuevo el router).

Los principales comandos disponibles en el proceso CONFIG son los siguientes:

- ? (AYUDA)

Lista los comandos de configuración  o las opciones de comandos específicos.

- CLEAR

Permite borrar información de configuración del router. Para borrar la configuración de un protocolo teclear CLEAR y el nombre del protocolo. Para borrar toda la información, excepto información de interfaces teclear CLEAR ALL, para borrar información de interfaces teclear CLEAR DEVICE.

- DISABLE

Permite deshabilitar un interfaz.

- ENABLE

Permite habilitar un interfaz.

- EVENT

Permite especificar los eventos que queremos que sean almacenados por el Sistema de Registro de Eventos.

- INTERNET

Permite acceder al menú de configuración rápida del equipo para acceso a Internet.

- LIST

Lista información de configuración de protocolos, interfaces; y parches habilitados. Por ejemplo:

  - LIST CONFIGURATION muestra la lista de protocolos configurables en un router

  - LIST DEVICES muestra la lista de interfaces definidos en el router.

- NETWORK

Permite acceder al menú de comandos para configurar un interfaz determinado. Para salir de este menú teclear EXIT. Para conocer el número de interfaz  teclear LIST DEVICES.

- PROTOCOL

Permite el acceso al entorno de configuración de un determinado protocolo. El comando PROTOCOL seguido de un número de protocolo o de un breve nombre nos permite entrar en la configuración del protocolo deseado. Por defecto entramos en la configuración de IP.

Para entrar en el entorno de configuración de un determinado protocolo:

- Teclear PROTOCOL? para ver la lista de protocolos configurables en el router:

Ejemplo:

Config>PROTOCOL ?

00  IP

03  ARP

06  DHCP

10  QLLC-FR

11  SNMP

12  OSPF

13  RIP

14  SDLC-QLLC

- Teclear el nombre o número del protocolo que se desee configurar. A continuación aparece el prompt del protocolo especificado. Desde este prompt se puede teclear los comandos de configuración del protocolo elegido.

- Teclear EXIT para retornar al  menú del prompt Config>.

- SAVE

Permite almacenar la configuración, en memoria flash o en disco dependiendo del router en el que se ejecute este comando. Si el router tiene disquetera la configuración se guarda en disco,  si el router no tiene disquetera la configuración se guarda en memoria flash. Para que las modificaciones a la configuración tengan efecto, es necesario reiniciar el router.

- SET

Permite configurar varios parámetros generales del sistema.

Por ejemplo:

#### SET HOSTNAME    <nombre-host>, permite dar un nombre al equipo de hasta 80 caracteres, de los cuales los 8 primeros caracteres se muestran en el prompt.

#### SET DATA-LINK <tipo> <linea WAN>, permite seleccionar el tipo de enlace de datos para una línea WAN. Los distintos tipos pueden ser  X.25, FRAME RELAY, PPP, etc. . El  número de línea WAN que se desea configurar se selecciona en linea WAN. Teclear LIST CONFIGURATION para obtener este número, y para observar si ha tenido éxito el comando.

- TIME

Permite visualizar y cambiar la fecha y hora del sistema.

## Configuración de TCP/IP

Para acceder a la configuración de este protocolo, debemos entrar primero en el proceso de configuración (P4) y posteriormente introducir: “protocol ip” o, de forma resumida “p ip”. El prompt que identifica que nos hallamos en el menú de configuración TCP/IP es: “IP Config>”

Los principales comandos disponibles son los siguientes (para una referencia completa consultar [2]):

- ADD ADDRESS, CHANGE ADDRESS o DELETE ADDRESS

Permiten añadir, cambiar o borrar las direcciones IP asignadas a los interfaces del router.

Por ejemplo, el comando:

IP config> ADD ADDRESS 0 138.4.3.150 255.255.255.0

añade la dirección 138.4.3.150 con máscara 255.255.255.0 al interfaz 0 (LAN) del router.

- ADD ROUTE, CHANGE ROUTE o DELETE ROUTE

Permiten añadir, cambiar o borrar rutas estáticas a las tablas de encaminamiento del router.

Por ejemplo, el comando:

IP config> ADD ROUTE 128.1.2.0  255.255.255.0  128.185.123.22   6

añade una ruta hacia el prefijo 128.1.2.0/24 a través de la dirección 128.185.123.22 con un coste administrativo de 6.

- SET

Permite configurar distintos parámetros del protocolo IP. Por ejemplo:

  - SET DEFAULT NETWORK-GATEWAY. Permite especificar una ruta al router por defecto.

Ejemplo:

IP config> SET DEFAULT NETWORK-GATEWAY

Default gateway [0.0.0.0]? 130.1.1.191

gateway's cost[0]? 1

Este comando establece que todo paquete destinado a una dirección para la que no exista ninguna ruta (de red o de subred) en las tablas de encaminamiento del router sea encaminado hacia la dirección 130.1.1.191.

  - SET DEFAULT SUBNET-GATEWAY. Permite especificar una ruta al router por defecto de la subred.

Ejemplo:

IP config> SET DEFAULT SUBNET-GATEWAY

For which subnetted network [0.0.0.0]? 18.0.0.0

Default gateway [0.0.0.0]? 18.0.0.6

gateway's cost[0]? 1

Este comando establece que todo paquete destinado a una subred de la red clase A 18.0.0.0 para el que no exista una ruta de subred específica sea encaminado hacia el router 18.0.0.6. Este comando se utiliza únicamente cuando está habilitada la opción de encaminamiento basado en clases de direcciones “Class IP Routing” (comando DISABLE CLASSLESS).

  - SET INTERNAL-IP-ADDRESS. Permite especificar la dirección IP interna del router (no asociada a ningún interfaz). Esta dirección está siempre accesible, independientemente del estado de los interfaces.

  - SET ROUTER-ID. Permite especificar la dirección IP por defecto que el router utilizará a la hora de generar paquetes IP, por ejemplo, cuando se utilizan las herramientas ping y traceroute, cuando se utiliza el protocolo TFTP o como “router-id” del protocolo de encaminamiento OSPF. Si se especifica la dirección interna del router “INTERNAL-IP-ADDRESS”, ésta tiene preferencia sobre el “ROUTER-ID”.

- ENABLE/DISABLE

Permite activar o desactivar ciertas características de TCP/IP. Por ejemplo:

  - ENABLE CLASSLESS. Permite habilitar la estrategia de encaminamiento no basada en las clases de direcciones IP (Classless IP Routing). Una vez habilitada, el encaminamiento IP dentro del router se realizará sin tener en cuenta las clases de direcciones IP.

  - DISABLE DIRECTED-BROADCAST. Permite descartar los paquetes cuya dirección destino es una dirección de difusión (broadcast).

- LIST

Permite visualizar los parámetros de configuración de TCP/IP. Admite parámetros como:

  - LIST ALL. Muestra toda la configuración IP.

  - LIST ADDRESSES. Muestra las direcciones IP asignadas a cada interfaz.

  - LIST PROTOCOLS. Muestra la configuración de los protocolos de encaminamiento.

  - LIST ROUTES. Muestra las rutas estáticas configuradas. Para conocer las tablas de encaminamiento completas (tanto las rutas estáticas como las aprendidas mediante encaminamiento dinámico) es necesario utilizar el comando “DUMP” del protocolo ip dentro del proceso P3.

- EXIT

Permite volver al prompt de configuración “Config>”.

Otros comandos de interés accesibles desde el menú de TCP/IP son los siguientes:

- NAT. Permite configurar la funcionalidad de traducción de direcciones.

- ADD/CHANGE/DELETE ACCESS-CONTROL. Permite añadir, cambiar o borrar listas de control de acceso que especifiquen los datagramas que el router debe encaminar o que debe descartar en función de las direcciones origen y destino, protocolo o puertos origen y destino. Otros comandos relacionados son:

  - MOVE ACCESS-CONTROL, que permite modificar el orden de proceso de las distintas listas de acceso.

  - SET ACCESS-CONTROL ON/OFF, que permite habilitar o deshabilitar las listas de acceso.

- ADD/CHANGE/DELETE FILTER. Permite añadir, cambiar o borrar filtros para redes o subredes IP. Los filtros ofrecen una funcionalidad similar a las listas de control de acceso de forma más eficiente, aunque son menos flexibles (solo permiten filtrar en función de las direcciones destino).

## Configuración del Protocolo PPP

PPP (Point-To-Point Protocol) es un protocolo de nivel de enlace que proporciona un método estándar para la transmisión de datagramas multiprotocolo sobre enlaces punto a punto. Se basa en la familia de protocolos HDLC y define:

- Un método para la encapsulación de datagramas,

- Un Protocolo de Control de Enlace (LCP) para establecer, configurar y probar las conexiones de enlace, y

- Una Familia de protocolos de control de red para establecer y configurar diferentes protocolos de red.

PPP puede funcionar además conjuntamente con protocolos de autenticación como PAP o CHAP, que permitan autenticar la identidad del extremo remoto antes de establecer el enlace.

En el caso de los routers de TELDAT, se puede utilizar PPP como protocolo de enlace sobre líneas serie en formato síncrono o asíncrono (p.e., conexiones a modems o adaptadores de terminales), o sobre accesos básicos RDSI.

El primer paso para la configuración de PPP consiste en la asignación de interfaces:

- Para el caso de que se desee configurar un interfaz serie como interfaz PPP SINCRONO, desde el menú de configuración teclear:

Config>SET DATA-LINK PPP

- which port will be changed[1]? 1

- Para el caso de que se desee configurar un interfaz serie como interfaz PPP ASINCRONO, desde el menú de configuración teclear:

Config>SET DATA-LINK ASPPP

- which port will be changed[1]? 2

- En caso de que se desee configurar un interfaz PPP sobre un acceso básico RDSI se deberá de introducir:

Config>ADD DEVICE PPP-DIAL

- Type basic access ISDN [2]? 1

- If you are going to config more than two DIAL interfaces, you must config what they have CSR:F011640 and CSR:F011660 over the ISDN 2 connector

- Ifc number to delete: [0]? 7

- Added PPP-DIAL interface with num: 4

- En los routers CBRA, el interfaz serie es el número 1. De cualquier modo, el comando LIST DEVICES de P4 permite conocer la numeración de los distintos interfaces y comprobar si se ha añadido correctamente el interfaz creado:

- Config>LIST DEVICES

- Con    Ifc Type of interface                   CSR     CSR2  int

- ---      2 Router->Node                          0             0

- ---      3 Node->Router                          0             0

- ISDN 1   4 ISDN D channel: X25             B000000            1B

- ISDN 1   5 ISDN B channel: X25             F001640  F000E00   9C

- ISDN 1   6 ISDN B channel: X25             F001660  F000F00   9B

- LAN1     0 Quicc Ethernet                  F001600  F000C00   9E

- WAN1     1 PPP                             F001620  F000D00   9D

Una vez activado el interfaz PPP, será necesario configurar el protocolo de nivel de red a utilizar sobre el mismo. En el caso de IP, será necesario asignarle una dirección IP al interfaz mediante los comandos estándar. Por ejemplo:

- *p 4

- Configuración de usuario

- Config>p ip

- Configuración del protocolo IP

- IP Config> add address 1 163.117.128.231 255.255.255.0

- IP Config> exit

- Config> save

- Save configuration [n]? y

- Saving configuration...OK

- Config> Ctrl+p

- * restart

Se listan a continuación los principales comandos de configuración de PPP (para una referencia completa consultar [3]). Para acceder a ellos, se debe teclear previamente el comando “Network <n>”, siendo n el número del interfaz PPP. Adicionalmente, en el caso de interfaces sobre accesos básicos RDSI se debe ejecutar el comando “ENCAPSULATOR”.

- LIST

Permite ver las opciones configuradas de PPP. Admite varios parámetros, por ejemplo:

  - LIST ALL, para ver todas las opciones.

  - LIST LINE, para ver las opciones de una línea.

  - LIST LCP, LIST NCP, LIST IPCP para ver las opciones de los protocolos LCP, NCP e IPCP respectivamente.

  - LIST AUTHENTICATION, para ver las opciones sobre autenticación.

- SET

Permite modificar opciones del protocolo PPP. Por ejemplo:

  - SET LINE, permite cambiar diversas opciones del interfaz, entre ellas la velocidad de transmisión (SET LINE LINE-SPEED …)

  - SET IPCP, permite modificar opciones de IPCP, por ejemplo, activar la compresión de cabeceras o la asignación dinámica de direcciones IP.

  - SET AUTHENTICATION, permite configurar el nombre de usuario y contraseña que serán enviados durante el proceso de authenticación.

- ENABLE/DISABLE

Permite activar/desactivar opciones de PPP. Por ejemplo:

  - ENABLE AUTHENTICATION, para activar o la autenticación mediante PAP (ENABLE AUTHENTICATION PAP) o CHAP (ENABLE AUTHENTICATION CHAP).

  - ENABLE CRTP, para activar la compresión de cabeceras

- ADD USERS

Permite especificar pares (usuario, contraseña) autorizados. Si el interfaz tiene habilitada la facilidad de autenticación (tipo PAP o CHAP), se solicitará autenticación al extremo remoto. La autenticación aportada por el extremo remoto debe coincidir con una de las claves configuradas.

- EXIT

Permite volver al prompt de configuración “Config>”.

## Configuración del interfaz LAN

Aunque en la mayoría de las situaciones no es necesario, es posible modificar algunos parámetros relativos al interfaz LAN (Ethernet o Token Ring) del router. Para ello debemos entrar en el proceso de configuración (‘p 4’) y posteriormente introducir: ‘network  0’. Los comandos de configuración disponibles son los siguientes:

- IP <encapsulation>

Selecciona el modo de transportar IP en el campo de datos de las tramas Ethernet. Los formatos posibles son: Ethernet (Ethernet tipo 8137) o IEEE-802.3 (Ethernet 802.3 puro sin 802.2).

- LIST

Muestra la configuración actual del interfaz Ethernet.

- LLC

Muestra el prompt de la configuración LLC (LLC Config>). Se requiere la configuración LLC para pasar tramas sobre redes SNA.

- MAC address.

Permite modificar la dirección MAC del interfaz. Podemos indicar una dirección localmente administrada como 40:00:00:00:00:01, o una dirección globalmente administrada en cuyo caso debe empezar por 00:05:64 como por ejemplo 00:05:64:00:00:01.

Es interesante distinguir las dos nomenclaturas existentes para este tipo de direcciones: formato Token Ring, separado por dos puntos (Ej: 00:05:64:00:00:80), y formato canónico o Ethernet, separado por el guión (Ej: 00-A0-26-00-00-01). Ambas formatos indican la misma dirección MAC.

- EXIT

Vuelve al prompt de configuración Config>.

## Configuración de Encaminamiento Dinámico con RIP

Para entrar en el entorno de configuración del protocolo RIP deberemos acceder primero al proceso CONFIG mediante el comando “P 4” y posteriormente introducir “PROTOCOL RIP”.

Los pasos mínimos a realizar para configurar RIP en un router TELDAT son los siguientes (consultar [4] para una referencia completa):

- Habilitar el protocolo RIP, mediante el comando “ENABLE RIP”

- Definir los interfaces de red del router sobre los que se ejecutará RIP y definir los parámetros de envío y recepción en cada uno de ellos, mediante los comandos “SET SENDING” y “SET RECEIVING”.

- Configurar compatibilidad de envío y recepción por interfaz, mediante el comando “SET COMPATIBILITY”. Son los distintos tipos de nivel de compatibilidad que define la RFC 1723 entre routers RIP-1 y RIP-2.

Se detallan a continuación algunos de los comandos principales de configuración de RIP:

- ENABLE/DISABLE RIP

- Habilita o deshabilita el protocolo RIP en el router.

- SET SENDING

Permite configurar los parámetros de envío de RIP en los interfaces de red del router. Al ejecutar dicho comando aparece un listado de todos los interfaces lógicos (direcciones IP) donde se puede configurar el envío RIP. Una vez introducida la dirección del interfaz a configurar, se debe contestar positiva o negativamente a las preguntas sobre los diferentes tipos de rutas a exportar (ver [4] para más detalle).

- SET RECEIVING

Permite configurar los parámetros de recepción de RIP. Dichos parámetros controlan como la información recibida en los paquetes RIP se incorpora en las tablas de encaminamiento del router (ver [4] para más detalle).

- SET  Originate-RIP-default

Esta opción se debe utilizar si la red utiliza RIP y se conecta a una red con otro protocolo como OSPF para establecer una ruta por defecto hacia esa red.

- SET AUTHENTICATION

Permite especificar el tipo de autenticación y contraseña a utilizar en cada interfaz (sólo disponible en RIPv2).

- LIST

Permite visualizar las opciones de RIP configuradas. Por ejemplo:

  - LIST ALL, visualiza todos los parámetros de generales de RIP, así como los particulares de cada interfaz configurado.

- EXIT

Permite volver al prompt de configuración “Config>”.

## Configuración de Encaminamiento Dinámico con OSPF

Para entrar en el entorno de configuración del protocolo OSPF deberemos acceder primero al proceso CONFIG mediante el comando “P 4” y posteriormente introducir “PROTOCOL OSPF”.

Los pasos mínimos a realizar para configurar OSPF en un router TELDAT son los siguientes (consultar [5] para una referencia completa):

- Habilitar el protocolo OSPF mediante el comando “ENABLE OSPF”. Al hacer esto, se debe estimar el número máximo total de rutas externas y el número máximo total de routers OSPF en la red.

- Definir los parámetros OSPF de cada uno de los interfaces del router que participan en el protocolo mediante el comendo “SET INTERFACE”. Entre otros, se debe configurar por cada interfaz:

  - El identificador del área en la que se encuentra.

  - Los valores de los timers propios del protocolo (se suelen configurar los valores por defecto)

  - La prioridad del router a la hora de ser elegido “router designado” en una LAN.

  - Los parámetros de autenticación de intercambio de información entre routers.

- Las rutas exportadas por OSPF (estáticas, directamente conectadas, de subred, etc)

- El coste del enlace.

- Si se quiere que el router importe rutas aprendidas de otros protocolos de routing (RIP o rutas configuradas estáticamente) hay que habilitar el routing de frontera de Sistema Autónomo (SA) mediante el comando “ENABLE AS BOUNDARY ROUTING”.

Se detallan a continuación algunos de los comandos principales de configuración de OSPF:

- ENABLE/DISABLE OSPF

- Habilita o deshabilita el protocolo OSPF en el router.

- LIST

Muestra información sobre el protocolo OSPF. En particular:

  - LIST ALL, muestra toda la información de configuración relacionada con OSPF.

  - LIST AREAS, muestra la información sobre las áreas en las que participa el router.

  - LIST INTERFACES, muestra la información de configuración de OSPF por interfaz.

- SET INTERFACE

Configura los parámetros OSPF para los interfaces que participan en el protocolo.

- SET AREA

Permite configurar parámetros globales a un área como, por ejemplo, el tipo de autenticación que se utiliza o si es un área de tipo “stub”.

- ADD/CHANGE/DELETE RANGE

Permite añadir, cambiar o borrar rangos de direcciones a áreas OSPF. Los prefijos que circulan internamente en cada área OSPF pueden ser reexportados directamente hacia el “backbone” o, en caso de que se quiera reducir el número de prefijos exportados, se pueden agregar todos los prefijos en uno o varios prefijos agregados (siempre que esto sea posible), que se definen mediante este comando. Por ejemplo, el comando:

OSPF Config> ADD RANGE

Area number [0.0.0.0]? 0.0.0.1

IP Address [0.0.0.0]? 1.1.1.0

IP Address Mask [0.0.0.0]? 255.255.255.0

Inhibit advertisement (Yes/No)(N)? y

OSPF Config>

asocia el prefijo agregado 1.1.1.0/24 al área 0.0.0.1.

- ADD/CHANGE/DELETE NEIGHBOR

Permite añadir, cambiar o borrar routers vecinos en redes sin difusión (no-broadcast). En las redes con difusión (por ejemplo, LAN o enlaces pto. a pto.) no es necesario utilizarlo, ya que el descubrimiento de vecinos es automático.

- ENABLE AS BOUNDARY ROUTING

Habilita la capacidad de router frontera de Sistema Autónomo, permitiendo importar rutas aprendidas de otros protocolos (RIP) o configuradas de forma estática.

- EXIT

Permite volver al prompt de configuración “Config>”.

# Monitorización de Routers TELDAT

La monitorización de los router TELDAT se realiza desde el proceso MONITOR (P3). Para acceder a él se debe teclear “process 3” o, abreviadamente, “p 3” desde el prompt “*”.

Los principales comandos disponibles en MONITOR son los siguientes (para una referencia completa consultar [1]):

- ? (AYUDA)

Muestra una lista con los comandos del proceso MONITOR.

- CLEAR

Borra los estadísticos de una red.

- CONFIGURATION

Muestra información sobre el estado de protocolos e interfaces del router.

- DEVICE

Muestra estadísticas sobre los interfaces físicos de red.

- DISABLE

Permite deshabilitar un interfaz de red.

- EVENT

Entra en el entorno del Sistema de Registro de Eventos.

- INTERNET

Entra en el entorno de monitorización de Internet.

- NETWORK n

Muestra el prompt de monitorización del interfaz de red especificado.

- PROTOCOL n

Permite acceder al entorno de monitorización de un determinado protocolo.

- QUEUE

Muestra estadísticas acerca de las colas de entrada y salida de un interfaz de red.

- STATISTICS
Muestra estadísticas para un interfaz especificado.

- TEST network

Verifica el estado de un interfaz de red.

## Monitorización de TCP/IP

Para acceder a los comandos de monitorización del protocolo TCP/IP, se debe teclear “protocol ip” o, abreviadamente, “p ip” desde el proceso MONITOR (P3). Una vez que se muestre el prompt “IP>”, los siguientes comandos, entre otros, estarán accesibles:

- COUNTERS

Muestra estadísticas sobre los paquetes IP encaminados

- DUMP

Muestra el contenido de las tablas de encaminamiento del router. Dichas tablas incluyen las rutas configuradas de forma estática (desde el proceso 4) y las rutas aprendidas mediante protocolos de encaminamiento dinámico como RIP y OSPF.

Ejemplo:

IP> DUMP

Type           Dest net       Mask       Cost  Age   Next hop(s)

Stat(1)        0.0.0.0        00000000   0     0     192.6.1.3

Sbrd(0)        3.0.0.0        FF000000   1     0     None

SPF(1)        3.7.8.0        FFFFFF00   1     1     Eth/0

SPF(0)        3.7.8.250      FFFFFFFF   1     1     3.7.8.250

Dir(1)        192.6.1.0      FFFFFF00   1     0     Eth/0

SPF(0)        192.6.1.251    FFFFFFFF   0     0     SNK/0

Stat(1)        192.6.2.0      FFFFFF00   1     0     192.168.1.2

RIP(0)        192.6.3.0      FFFFFF00   2     20    192.6.1.14

Aggr(0)A       200.0.0.0      FF000000   1     0     None

Stat(1)a       200.1.1.0      FFFFFF00   2     0     98.61.1.2

Stat(1)a       200.1.2.0      FFFFFF00   1     0     98.61.1.2

Default gateway in use.

Type Cost Age Next hop

Est  0    0    192.6.1.3

Routing table size: 768 nets (52224 bytes), 8 nets known

IP>

- INTERFACE

Muestra las direcciones IP asignadas a cada interfaz del router.

- PING

Permite enviar solicitudes de eco ICMP para comprobar la accesibilidad a una determinada dirección IP.

Ejemplo:

IP> PING

IP destination [192.7.1.0]? 192.7.1.1

IP source [192.7.1.253]?

Number of data bytes[56]?

Time between pings(>=100ms)[1000]?

Number of pings[0]?

Time out(>=10ms)[0]?

Avoid fragmentation[no](Yes/No)?

PING 192.7.1.1: 56 data bytes

64 bytes from 192.7.1.1: icmp_seq=0. time=2. ms

64 bytes from 192.7.1.1: icmp_seq=1. time=2. ms

64 bytes from 192.7.1.1: icmp_seq=2. time=2. ms

----192.7.1.1 PING Statistics----

3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss

round-trip (ms)  min/avg/max = 2/2/2

IP>

- ROUTE

Permite visualizar la ruta (si existe) hacia una dirección IP dada. Si la ruta existe, se muestran las direcciones, los saltos así como información detallada de la tabla de routing.

Ejemplo:

IP> ROUTE 192.6.1.169

Destination:    192.6.1.0

Mask:           255.255.255.0

Route type:     RIP

Distance:       2

Age:            10

Tag:            0

Next hop(s):     192.3.1.1        (FR/0)

IP>

- STATIC-ROUTES

Permite visualizar la lista de rutas estáticas configuradas. También se muestran los routers de red y subred por defecto.

- TRACEROUTE

Permite ejecutar el conocido comando traceroute desde el router con el objeto de visualizar el camino completo a un destino.

Ejemplo:

IP> TRACEROUTE 128.185.124.110

TRACEROUTE 128.185.124.110: 56 data bytes

1 128.185.142.7    16 ms 0 ms   0 ms

1 128.185.123.22   16 ms 0 ms  16 ms

3 * * *

4 * * *

5 128.185.124.110  16 ms ! 0 ms ! 0 ms !

IP>

- EXIT

Permite volver al nivel de prompt anterior.

# Ejemplos de Configuración

## Procedimiento de borrado de la configuración

* p 4

Config> clear all

Config> clear device

Config> save

Config> Ctrl+p

* restart

Nota: puede suceder que, tras el proceso de borrado, alguna de las direcciones IP previamente asignadas al router persista. Puede borrarlas mediante el comando “delete address” del protocolo ip dentro del P4.

## Configuración de la dirección IP de la LAN

* p 4

Config> protocol ip

IP Config> add address   0   163.117.144.223   255.255.255.0

IP Config> set Router-ID   163.117.144.223

IP Config> set Internal-IP-address 163.117.144.223

IP Config> list all

………..

IP Config> exit

Config> save

Config> Ctrl+p

* restart

## Configuración de PPP sobre línea serie síncrona

* p 4

Config> set data-link PPP

Which port will be changed [1]? 1

…..Configuración de parámetros IP…

Config> save

Config> Ctrl+p

* restart

Nota: a la hora de configurar una línea serie con el protocolo IP, se debe ejecutar el comando “set data-link ppp” previamente a asignar la dirección IP. Si se realiza en el orden inverso, a veces la dirección IP se pierde o se cambia de interfaz.

## Configuración de PPP sobre RDSI

* p 4

Config> add device ppp-dial

Added device PPP-DIAL device with num: 2

“Guardar y Reiniciar”

"Configurar IP”

Config> network 2

Circuit config > set destination-address 3016

Circuit config >  set inactive-time 60

Circuit config >  enable outgoing

Circuit config > enable incoming

Circuit config > exit

Config> save

Config> Ctrl+p

* restart

## Configuración de PPP sobre modem (serie):

* p 4

Config> add device atppp-dial

Added PPP-DIAL interface with num: 4

Configurar IP

Config> network 4

Circuit config > set destination-address 2016

Circuit config > set inactive-time 60

Circuit config > enable outgoing

Circuit config > enable incoming

Circuit config > encap

PPP Config> set line line-speed 57600

PPP Config> exit

Circuit config> exit

Config> save

Config> Ctrl+p

* restart

## Configuración de Tablas de Encaminamiento

* p 4

Config> protocol ip

IP Config> enable classless

IP Config> add route 192.168.11.0 255.255.255.0 192.168.12.1

IP Config> exit

Config> save

Config> Ctrl+p

* restart

# Nota: el comando “enable classless”, que habilita el encaminamiento no basado en clases de direcciones utilizado en la actualidad, solo debe ejecutarse una vez.

www.teldat.es